橱柜制作与安装工程检验批质量验收记录表

GB50210—2001

031001□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 材料材质、规格等 |  |  |  |  |  | 第12.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 预埋件或后置件 |  |  |  |  |  | 第12.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 制作、安装、固定方法 |  |  |  |  |  | 第12.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 橱柜配件 |  |  |  |  |  | 第12.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 抽屉和柜门 |  |  |  |  |  | 第12.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 橱柜表面质量 |  |  |  |  |  | 第12.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 橱柜裁口 |  |  |  |  |  | 第12.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 橱柜 安装 允许 偏差 (mm) |  | 外型尺寸 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 立面垂直度 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 门与框架的平行度 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说    明

031001

主控项目

1、橱柜制作与安装所用材料的材质和规格、木材的燃烧性能等级和含水率、花岗石的放射性及人造木板的甲醛含量应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。

观察：检查产品合格证书、进场验收记录、性能检测报告和复验报告。

2、橱柜安装预埋件或后置埋件的数量、规格、位置应符合设计要求。

检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

3、橱柜的造型、尺寸、安装位置、制作和固定方法应符合设计要求。橱柜安装必须牢固。

观察和尺量检查；手扳检查。

4、橱柜配件的品种、规格应符合设计要求。配件应齐全，安装应牢固。

观察和手扳检查；检查进场验收记录。

5、橱柜的抽屉和柜门应开关灵活、回位正确。

观察和开闭检查。

一般项目：

1、橱柜表面应平整、洁净、色泽一致，不得有裂缝、翘曲及损坏。

观察检查。

2、橱柜裁口应顺直、拼缝应严密：

观察检查。

3、橱柜安装的允许偏差用尺量及1m垂直检测尺检查。