模板工程验收表

AQ2.10.2.2□

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包负责人 |  |  |  |
| 施工执行标准及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收部位: |  |  |  |  | 安装日期： |  |  |  |  |
| 立柱材料和规格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 模板材料和规格： m |  |  |  |  | 层高： m |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容与要求 |  |  |  |  | 实测实量实查 |  | 验收结果 |
| 一 | 安全施工方案 | 模板工程专项安全施工技术方案（或设计）审批手续完备有效 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 修改安全施工方案（或设计）须原审批部门批准 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高度大于或等于4.5m的高支模的安全施工技术方案应有模板及支架系统的设计（计算书）包括施工荷载、系统强度、刚度、稳定性、防倾覆及支承层地面或楼面的承载力的验算，支架构造和架设密度符合计算确定立柱或钢支柱间距 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 根据混凝土输送方法制定有针对性的安全技术措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 立柱稳定 | 支架模板的立柱材料符方案要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 立柱基础必须坚固，满足立柱承载力要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 立柱底部应铺设木垫导块，钢管立柱应采用底座构件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 立柱间距必须按安全施工技术方案（计算书）要求搭设，支架立杆应竖直设置2m高度的垂直允许偏差为15mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上下层立柱接头应牢固可靠，接头宜采用穿心套接驳扣或臂扣锁紧。接头在水平位置宜错开不少于15cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 立柱与支承模板的木坊或钢坊要有可靠的连接 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 水平拉杆与剪刀撑 | 立柱在4.5m以下部分宜设置不少于二道的横水平拉杆，其中下道拉杆其间距地面20cm作为扫地杆设置，然后沿竖向每隔不大于1.5m设一道 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 在立柱4.5m以上部分每增高1.5m相应增加一道水平拉杆，水平拉杆与立柱有可靠连接 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 剪刀撑与楼地面一般成45O角，由楼地面一直驳到顶部，与立杠连接牢固 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 支撑主梁的立柱必须按方安（设计书）中确定和加密间距搭设，并在立柱的两侧边设置剪刀撑，当结构跨度大于或等于10m时，剪刀撑设置间距不得超过5m |  |  |  |  |  |  |  |

模板工程验收表(续表)

| 序号 | 检查项目 | 检查内容与要求 |  |  |  | 实测实量实查 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四 | 附着支承机构 | 模板上承受的荷载不得超过设计规定值。荷载的类型包括：模板及其支架自重、新浇混凝土自重、钢筋自重、泵送混凝土垂直和水平荷载、混凝土输送泵的振动力，施工人员及施工设备荷载，振动混凝土时产生的荷载，新浇筑混凝土对模板侧面的压力，倾倒混凝土时产生荷载等 |  |  |  |  |  |
|  |  | 模板上的物料必须均匀摆放 |  |  |  |  |  |
| 五 | 作业环境 | 模板及其系统在安装过程中，必须设置防倾覆的临时固定设施 |  |  |  |  |  |
|  |  | 高支模施工现场应塔设工作梯、作业人员不得爬支模上下 |  |  |  |  |  |
|  |  | 高支模上高空临边有足够操作平台和安全防护 |  |  |  |  |  |
|  |  | 作业面临边防护及孔洞封严措施应到位 |  |  |  |  |  |
|  |  | 垂直交叉作业上应有隔离防护措施 |  |  |  |  |  |
| 六 | 方案中其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收 人签名 |  |  | 总包单位 | 分包单位 |  |  |  |
| 监理单位意见： 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |