水泥钢（铁）屑面层工程检验批质量验收记录表

GB50209—2002

030104□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料质量 |  |  |  |  |  | 第5.5.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 面层和结合层强度 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 面层与下一层结合 |  |  |  |  |  | 第5.5.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 面层表面坡度 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 面层表面质量 |  |  |  |  |  | 第5.5.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 踢脚线与墙面结合 |  |  |  |  |  | 第5.5.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 表面允许偏差 |  | 表面平整度 |  |  |  | 4mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 踢脚线上口平直 |  |  |  | 4mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 缝格平直 |  |  |  | 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

030104

主控项目：

1、水泥强度等级不小于32.5，钢（铁）屑的粒径应为1～5mm，钢（铁）屑中不应有其他杂质，使用前应去油除锈，冲洗干净并干燥。观察检查和检查材质合格证明文件及检测报告。

2、面层和结合层的强度等级，符合设计要求，且面层抗压强度不应小于40Mpa;结合层体积比为1：2（相应的强度等级不应小于M15）。检查配合比通知单和检测报告。

3、面层与下一层结合必须牢固，无空鼓。用小锤轻击检查。

一般项目：

1、面层表面坡度，符合设计要求。用坡度尺检查。

2、面层表面不应有裂纹、脱皮、麻面等缺陷。观察检查。

3、踢脚线与墙面应结合牢固，高度一致，出墙厚度均匀。用小锤轻击、尺量检查和观察检查。

4、水泥钢（铁）屑面层的允许偏差符合表5.1.7的规定。