多层及高层钢结构安装工程检验批质量验收记录表

GB50205—2001

020405□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 基础验收 |  |  |  | 第11.2.1,11.2.2,条 第11.2.3,11.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 构件验收 |  |  |  | 第11.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 钢柱安装精度 |  |  |  | 第11.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 顶紧接触面 |  |  |  | 第11.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 垂直度和侧向弯曲矢高 |  |  |  | 第11.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 主体结构尺寸 |  |  |  | 第11.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 地脚螺栓精度 |  |  |  | 第11.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 标记 |  |  |  | 第11.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 构件安装精度 |  |  |  | 第11.3.8,11.3.10 条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 主体结构总高度 |  |  |  | 第11.3.9条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 吊车梁安装精度 |  |  |  | 第11.3.11条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 檀条安装精度 |  |  |  | 第11.3.12条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 平台等安装精度 |  |  |  | 第11.3.13条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 现场组对精度 |  |  |  | 第11.3.14条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 结构表面 |  |  |  | 第11.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

020405

主控项目：

1、基础验收。建筑物的定位轴线、基础上柱的定位轴线和标高、地脚螺栓（锚栓）规格和位置、地脚螺栓（锚栓）紧固应符合设计要求。当设计无要求时，其建筑物轴线ι/20000，≯3.0mm；基础柱轴线1.0mm；往底标高±2.0mm；地脚螺栓位移2.0mm。尺量检查。

多层建筑以基础顶面直接作为柱的支承面，或以基础顶面预埋钢板或支座作为柱的支承面时，其允许偏差：支承面标高为±3.0mm，水平度为ι/1000，地脚螺栓中心偏移为5.0mm，预留孔中心偏移为10.0mm。采用座浆垫板时，其允许偏差：顶面标高0.0，-3.0mm；水平度ι/1000，位置20.0mm。

采用杯口基础时，杯口尺寸偏差；底面标高＋0.0，-5.0mm；杯口深度±5.0mm；杯口垂直度H/100，≯10.0mm；位置10.0mm。

2、构件验收。钢构件应符合设计要求和本规范的规定。运输、堆放和吊装等造成的钢构件变形及涂层脱落，应进行矫正和修补。观察和尺量检查。

3、钢柱安装允许偏差：柱底轴线对定位轴线偏移为3.0mm，柱子定位轴线1.0mm；单节柱垂直度h/100，≯10.0mm。全站仪或激光经纬仪和尺量检查。

4、设计要求顶紧的节点，接触面不应少于70％紧贴，且边缘最大间隙不应大于0.8mm。用0.3mm和0.8mm塞尺和尺量检查。

5、钢主梁、次梁及受压杆件的垂直度和侧向弯曲矢高的允许偏差应符合本规范表10.3.3中有关钢层（托）架允许偏差的规定。吊线、拉线、经纬仪及尺量检查。

6、主体结构尺寸。多层及高层钢结构主体结构的整体垂直度和整体平面弯曲的允许偏差。

整体垂直度（H/2500＋10.0），≯50.0mm；平面弯曲L/1500，≯25.0mm。经纬仪、拉线和尺量检查。

一般项目：

1、地脚螺栓尺寸允许偏差，螺栓露出长度和螺纹长度0.0，＋30.0mm。尺量检查。地脚螺栓（锚栓）的螺纹受到保护。

2、标记。钢往等主要构件的中心线及标高基准点等标记应齐全。观察检查。

3、钢构件安装的允许偏差应符合规范附录E中表E.0.5的规定。按表的规定检查：当钢构件安装在混凝土往上时，其支座中心对定位轴线的偏差不应大于10mm，当采用大型混凝土屋面板时，钢梁（或桁架）间距的偏差不应大于10mm。尺量检查。

4、主体结构总高度的允许偏差应符合规范附录E中表E.0.6的规定。经纬仪和尺量检查。

5、多层及高层钢结构中钢吊车粱或直接承受动力荷载的类似构件，其安装的允许偏差应符合本规范附录E中表E.0.2的规定。

6、多层及高层钢结构中檩条、墙架等次要构件安装的允许偏差应符合本规范附录E中表E.0.3的规定。

7、钢平台、钢梯、栏杆安装应符合《固定式钢直梯》GB4053.1、《固定式钢斜梯》GB4053.2、《固定式防护栏杆》GB4053.3、《固定式钢平台》GB4053.4的规定。钢平台、钢梯和防护栏杆安装的允许偏差应符合本规范附录E中表E.0.4的规定。

8、多层及高层钢结构中现场焊缝组对间隙的允许偏差。无垫板间隙，+3.0mm，0.0mm；有垫板间隙＋3.0mm，-2.0mm。尺量检查。

9、钢结构表面应干净，结构主要表面不应有疤痕、泥沙等污垢。观察检查。