竹地板面层工程检验批质量验收记录表

GB50209—2002

030117□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料质量 |  |  |  |  |  | 第7.5.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 木格栅安装 |  |  |  |  |  | 牢固、平直 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 面层铺设 |  |  |  |  |  | 铺设牢固、无空鼓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 面层品种规格 |  |  |  |  |  | 第7.5.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 面层缝隙 接头 |  |  |  |  |  | 第7.5.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 踢脚线 |  |  |  |  |  | 第7.5.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 面层允许偏差 |  | 板面缝隙宽度 |  |  |  | 0.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表面平整度 |  |  |  | 2.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 踢脚线上口平齐 |  |  |  | 3.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 板面拼缝平直 |  |  |  | 3.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 相邻板材高差 |  |  |  | 0.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 踢脚线与面层接缝 |  |  |  | 1.0 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

030117

主控项目

1、竹地板面层所采用的材料，其技术等级和质量要求应符合设计要求。木搁栅、毛地板和垫木等应做防腐、防蛀处理。同时应符合第7.1.2条规定。

观察检查和检查产品材质证明文件及检测报告。

2、木搁栅安装应牢固、平直。

观察、脚踩检查。

3、面层铺设应牢固；粘贴无空鼓。

观察、脚踩或用小锤轻击检查。

一般项目

1、竹地板面层品种与规格应符合设计要求，板面无翘曲。

观察检查。

2、面层缝隙应均匀、接头位置错开，表面洁净。

观察检查。

3、踢脚线表面光滑，接缝均匀，高度一致。

观察和用尺量检查。

4、用钢尺检查缝隙宽度允许偏差；2m靠尺和楔形塞尺检查表面平整度的允许偏差；拉5m通线用钢尺检查平齐和平直度允许偏差；用钢尺和楔形塞尺检查相邻板材高差允许偏差；用楔形塞尺检查接缝允许偏差。