板材隔墙工程检验批质量验收记录表

GB50210—2001

030501□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 板材品种、规格、性能等 |  |  |  |  |  |  |  | 第7.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 预埋件、连接件 |  |  |  |  |  |  |  | 第7.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 安装质量 |  |  |  |  |  |  |  | 第7.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 接缝材料、方法 |  |  |  |  |  |  |  | 第7.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 安装位置 |  |  |  |  |  |  |  | 第7.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 表面质量 |  |  |  |  |  |  |  | 第7.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 孔洞、槽、盒 |  |  |  |  |  |  |  | 第7.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 允 许 偏 差 (mm) |  | 项目 | 复合轻质墙板 |  |  |  |  | 石膏空心板 | 钢丝网水泥板 |  | 实 测 值 （mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 金属夹芯板 |  |  |  | 其他复合板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 立面垂直度 | 2 |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表面平整度 | 2 |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 阴阳角方正 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接缝高低差 | 1 |  |  |  | 2 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

030501

主控项目

1、隔墙板材的品种、规格、性能、颜色应符合设计要求。有隔声、隔热、阻燃、防潮等特殊要求的工程，板材应有相应性能等级的检测报告。

观察和检查产品合格证书、进场验收记录和性能检测报告。

2、安装隔墙板材所需预埋件、连接件的位置、数量及连接方法应符合设计要求。

观察和尺量检查；检查隐蔽工程验收记录。

3、隔墙板材安装必须牢固。现制钢丝网水泥隔墙与周边墙体的连接方法应符合设计要求，并应连接牢固。

观察和手扳检查。

4、隔墙板材所用接缝材料的品种及接缝方法应符合设计要求。

观察和检查产品合格证书和施工记录。

一般项目

1、隔墙板材安装应垂直、平整、位置正确，板材不应有裂缝或缺损。

观察和尺量检查。

2、板材隔墙表面应平整光滑、色泽一致、洁净，接缝应均匀、顺直。

观察和手摸检查。

3、隔墙上的孔洞、槽、盒应位置正确、套割方正、边缘整齐。

观察检查。

4、板材隔墙安装的允许偏差的检验方法：

（1）立面垂直度，用2m垂直检测尺检查。

（2）表面平整度，用2m靠尺和塞尺检查

（3）阴阳角方正。用直角检测尺检查。

（4）接缝高低差。用钢直尺和塞尺检查。