密封材料嵌缝工程检验批质量验收记录表

GB50207—2002

040302□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 密封材料质量 |  |  |  |  | 第6.2.6条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 嵌缝施工质量 |  |  |  |  | 第6.2.7条 |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 嵌缝基层处理 |  |  |  |  | 第6.2.8条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 外观质量 |  |  |  |  | 第6.2.10条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 接缝宽度允许偏差 |  |  |  |  | ±10% |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

说    明

040302

主控项目：

1、密封材料的质量必须符合设计要求。

检查出厂合格证、配合比和现场抽样复验报告。

2、密封材料嵌填必须密实、连续、饱满，粘结牢固，无气泡、开裂、脱落等缺陷。其背衬材料及外露材料保护层应符合第6.2.4条规定。

观察检查。

一般项目：

1、嵌填密封材料的基层应牢固、干净、干燥，表面应平整、密实，尚应符合第6.2.2条和第6.2.3条规定。

观察检查。

2、嵌填的密封材料表面应平滑，缝边应顺直，无凹凸不平现象。并应符合第6.2.5条规定。

观察检查。

3、密封防水接缝宽度的允许偏差为±10％，接缝深度为宽度的0.5～0.7倍。

尺量检查。