人工挖孔桩防护验收表

AQ2.10.2.5□

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包负责人 |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容与要求 |  |  | 实测实量实查 |  | 验收结果 |
| 一 | 资料 | 有经审批的安全施工组织设计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 有检测记录 |  |  |  |  |  |
|  |  | 日常气体测试记录 |  |  |  |  |  |
|  |  | 潜水泵维修保养及绝缘检测记录 |  |  |  |  |  |
|  |  | 各工种安全操作规程 |  |  |  |  |  |
|  |  | 特种作业人员持证上岗 |  |  |  |  |  |
|  |  | 有班组安全活动记录 |  |  |  |  |  |
| 二 | 防护基坑 | 临边防护符合要求 |  |  |  |  |  |
|  |  | 有上下通道 |  |  |  |  |  |
| 三 | 井孔周边防护 | 第一护壁高出地面25cm及以上 |  |  |  |  |  |
|  |  | 井孔周边有防护栏杆并符合要求 |  |  |  |  |  |
|  |  | 成孔后有盖孔板 |  |  |  |  |  |
| 四 | 井内防护 | 井内有半圆平板(网)防护 |  |  |  |  |  |
|  |  | 井内有上下梯 |  |  |  |  |  |
|  |  | 上下联络信号明确 |  |  |  |  |  |
| 五 | 送风 | 送风管、设备数量满足并性能完好 |  |  |  |  |  |
|  |  | 风管材质符合要求不破损 |  |  |  |  |  |
|  |  | 孔深超过5m，施工过程坚持送风 |  |  |  |  |  |
| 六 | 护壁拆模 | 护壁及时 |  |  |  |  |  |
|  |  | 护壁拆模应经工程技术人员同意 |  |  |  |  |  |
| 七 | 井内作业 | 井内作业，井上有人监护 |  |  |  |  |  |
|  |  | 井内作业人员必须戴安全帽，系安全带或安全绳 |  |  |  |  |  |
|  |  | 遵守操作规程 |  |  |  |  |  |
|  |  | 井内抽水，作业人员必须脱离不面 |  |  |  |  |  |
| 八 | 气体测试与急救 | 已备性能良好的气体检测仪器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 有经培训急救人员及器具（氧气、防毒面具等） |  |  |  |  |  |

人工挖孔桩防护验收表(续表)

| 序号 | 检查项目 | 检查内容与要求 |  |  |  | 实测实量实查 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 九 | 现场照明 | 并孔内使用12V安全电压照明 |  |  |  |  |  |
|  |  | 并孔内照明亮度不低于60W |  |  |  |  |  |
|  |  | 井孔内已使用防水电缆和防水灯泡。电线无老化或绝缘损坏并绑在绝缘子上 |  |  |  |  |  |
| 十 | 电箱 | 配电系统符合规范要求，漏电保护器动作电流不大于15mA |  |  |  |  |  |
|  |  | 电箱配置正确 |  |  |  |  |  |
| 十一 | 卷扬设备 | 不允许使用手摇葫芦，必须使用小卷扬机 |  |  |  |  |  |
|  |  | 卷扬机应设超高限位保险装置，并灵敏可靠 |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢丝绳、绳卡符合规范要求 |  |  |  |  |  |
|  |  | 卷扬机底座固定牢固 |  |  |  |  |  |
|  |  | 有可靠的保护接零 |  |  |  |  |  |
| 十二 | 施工机具 | 施工机具性能完好，并有可靠的保护接零 |  |  |  |  |  |
|  |  | 传动部位有防护并符合要求 |  |  |  |  |  |
|  |  | 安装符合规范要求 |  |  |  |  |  |
| 验收结论： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收 人签名 |  |  | 总包单位 | 分包单位 |  |  |  |
| 监理单位意见： 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |