明龙骨吊顶工程检验批质量验收记录表

GB50210—2001

030402□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 吊顶标高起拱及造型 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 饰面材料 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 饰面材料安装 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 吊杆、龙骨材质 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 吊杆、龙骨安装 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 饰面材料表面质量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 灯具等设备 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 龙骨接缝 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.3.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 填充吸声材料 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.3.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 允 许 偏 差 (mm) |  | 项目 |  | 石膏板 |  |  | 金属板 | 矿棉板 |  | 塑料板、玻璃板 |  | 实 测 值 （mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表面平整度 |  | 3 |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接缝直线度 |  | 3 |  |  | 2 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接缝高低差 |  | 1 |  |  | 1 | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

030402

主控项目

1、吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计要求。

观察和尺量检查。

2、饰面材料的材质、品种、规格、图案和颜色应符合设计要求，当饰面材料为玻璃板时，应使用安全玻璃或采取可靠的安全措施。

观察和检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。

3、饰面材料和安装应稳固严密。饰面材料与龙骨的搭接宽度应大于龙骨受力面宽度的2/3。

观察、手扳和尺量检查。

4、吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式符合设计要求。金属吊杆、龙骨应进行表面防腐处理；木龙骨应进行防腐、防火处理。

观察和尺量检查；检查产品合格证书、进场验收记录和隐蔽工程验收记录。

5、明龙骨吊顶工程的吊杆和龙骨安装必须牢固。

手扳检查；检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

一般项目

1、饰面材料表面应洁净、色泽一致，不得有翘曲、裂缝及缺损。饰面板与明龙骨的搭接应平整、吻合，压条应平直、宽窄一致。

观察和尺量检查。

2、饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口蓖于等设备的位置应合理、美观，与饰面板的交接应吻合、严密。

观察检查。

3、金属龙骨的接缝应平整、吻合、颜色一致，不得有划伤、擦伤等表面缺陷。木质龙骨应平整、顺直，无劈裂。

观察检查。

4、吊顶内填充吸声材料的品种和铺设厚度应符合设计要求，并应有防散落措施。

检查施工记录和隐蔽工程验收记录。

5、明龙骨吊顶工程安装的允许偏差的检验方法：

（1）表面平整度，用2m靠尺和塞尺检查。

（2）接缝直线度，拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查。

（3）接缝高低差。用钢直尺和塞尺检查。