基坑支护安全检查评分表

AQ2.3.1.10□

JCJ59-99 表3.0.5

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保证项目 | 施工方案 | 基础施工无支护方案的，扣20分 施工方案针对性差不能指导施工的，扣12~15分 基坑深度超过5m无专项支护设计的，扣20分 支护设计及方案未经上级审批的，扣15分 | 20 |  |  |
| 2 |  | 临边防护 | 深度超过2m的基坑施工无临边的防护措施的，扣10分 临边及其他防护不符合要求的，扣5分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 坑壁支护 | 坑槽开挖设置安全边坡不符合安全要求的，扣10分 特殊支护的作法不符合设计方案的，扣5~8分 支护设施已产生局部变形又未采取措施调整的，扣6分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 排水措施 | 基坑施工未设置有效排水措施的，扣10分 深基础施工采用坑外降水，无防止临近建筑危险沉降措施的，扣10分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 坑边荷载 | 积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定的，扣10分 机械设备施工与槽边距离不符合要求，又无措施的，扣10分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 60 |  |  |
| 6 | 一般项目 | 上下通道 | 人员上下无专用通道的，扣10分 设置的通道不符合要求的，扣6分 | 10 |  |  |
| 7 |  | 土方开挖 | 施工机械进场示经验收的，扣5分 挖土机作业时，有人员进入挖土机作业半径内的，扣6分 挖土机作业位置不牢、不安全的，扣10分 司机无证作业的，扣10分 未按规定程序挖土或超挖的，扣10分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 基坑支护变形监测 | 未按规定进行基坑支护变形监测的，扣10分 未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测的，扣10分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 作业环境 | 基坑内作业人员无安全立足点的，扣10分 垂直作业上下无隔离防护措施的，扣10分 光线不足未设置足够照明的，扣5分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |
| 检查人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |