石砌体工程检验批质量验收记录表

GB50203—2002

020303□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 石材强度等级 |  |  |  |  | 设计要求MU |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 砂浆强度等级 |  |  |  |  | 设计要求M |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 砂浆饱满度 |  |  |  |  | ≥80％ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 轴线位置 |  |  |  |  | 第7.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 垂直度 |  |  |  |  | 第7.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 顶面标高 |  |  |  |  | 第7.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 砌体厚度 |  |  |  |  | 第7.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 表现平整度 |  |  |  |  | 第7.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 灰缝平直度 |  |  |  |  | 第7.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 组砌形式 |  |  |  |  | 第7.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

020303

主控项目：

1、石材强度等级符合设计要求，检查石材试验报告。

2、砂浆强度等级符合设计要求，有配合比报告，计量配制，在试块强度出来之前先将试件编号填写，试验报告出来后校对。

3、砂浆饱满度不应小于80％，观察检查。每步架不少于1处。

4、石砌体的轴线位置及垂直度允许偏差应符合下表规定。经纬仪、吊线及尺量检查。

| 项次 | 项目 |  | 允许偏差（mm） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 毛石砌体 |  | 料石砌体 |  |  |  |  |
|  |  |  | 基础 | 墙 | 毛料石 |  | 粗料石 |  | 细料石 |
|  |  |  |  |  | 基础 | 墙 | 基础 | 墙 | 墙、柱 |
| 1 | 轴线位置 |  | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| 2 | 墙面垂直度 | 每层 |  | 20 |  | 20 |  | 10 | 7 |
|  |  | 全高 |  | 30 |  | 30 |  | 25 | 20 |

一般项目：

1～4砌体的一般尺寸允许偏差应符合规定。其每项的80％点符合要求，其余20％点，可放宽到偏差值的150％，但不应有超过150％点出现。水准仪、拉线及尺量检查。

| 项次 | 项目 |  | 允许偏差（mm） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 毛石砌体 |  | 料石砌体 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 基础 | 墙 |  | 基础 | 墙 | 基础 | 墙 | 墙、柱 |
| 1 | 基础和墙砌体顶面标高 |  | ±25 | ±15 |  | ±25 | ±15 | ±15 | ±15 | ±10 |
| 2 | 砌体厚度 |  | +30 | +20 -10 |  | +30 | +20 -10 | +15 | +10 -5 | +10 -5 |
| 3 | 表面平整度 | 清水墙、柱 | — | 20 |  | — | 20 | — | 10 | 5 |
|  |  | 混水墙、柱 | — | 20 |  | — | 20 | — | 15 | — |
| 4 | 清水墙水平灰缝平直度 |  | — | — |  | — | — | — | 10 | 5 |

5、石砌体的组砌形式规定。

（1）内外搭砌，上下错缝，拉结石、丁砌石交错设置；

（2）毛石墙拉结石每0.7m2墙面不应少于1块。

观察检查。