附件1

建设工程抗震安全隐患自查要点

| 序号 | 排查项目 | 排查内容与方法 |  | 评价 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |  |
| 一 | 工程勘察 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 勘察工作质量 | 钻孔、取样和原位测试的数量、位置和深度；波速测试方法；液化土层中标贯试验的数量； |  |  |  |  |  |
|  |  | 不利地段的勘察 |  |  |  |  |  |
| 2 | 勘察报告质量 | 场地类别划分的准确性；液化评价的准确性；边坡地震稳定性评价的合理性 |  |  |  |  |  |
|  |  | 供时程分析用的土层动力参数的可靠性；对液化地基和不利地段的地基基础设计建议的合理性 |  |  |  |  |  |
| 3 | 勘察成果与实际情况的符合程度 | - 地震分布；地下水位；承载力和变形参数 |  |  |  |  |  |
| 二 | 地基基础 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基础选型和地基处理 | 是否依据勘察成果 |  |  |  |  |  |
|  |  | 有液化土层的地基， 基础选型、埋深和布置是否合理；液化地基的处理方案、处理深度和检测结果是否正确 |  |  |  |  |  |
| 2 | 承载力 | 天然地基基础验算时，是否按抗震规范要求调整地基承载力 |  |  |  |  |  |
|  |  | 桩基验算时，是否按规范要求调整单桩承载力；液化土中的桩基承载力是否满足抗震要求 |  |  |  |  |  |
| 3 | 地基与边坡稳定性 | 倾斜场地液化的抗滑动验算、 抗滑动措施和结构抗裂措施 |  |  |  |  |  |
|  |  | 对可能发生地震滑移的边坡是否按勘察成果进行处理 |  |  |  |  |  |
| 4 | 构造 | 液化土中桩基的配筋范围和构造是否满足抗震要求 |  |  |  |  |  |
| 三 | - 建筑方案和结构布置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - 建筑方案和布置 | 是否符合规则性要求；一般不规时是否按规范采取加强措施；特别不规则时是否采取比规范要求更强的有效抗震措施 |  |  |  |  |  |
| 2 | 结构体系 | 结构应设计成双向抗侧力体系，同一楼层不应采用不同结构材料混合承重的抗侧力体系；复杂结构应有合理的地震作用传递途径 |  |  |  |  |  |
|  |  | 应采取措施防止局部构件的地震破坏导致整个结构丧失对重力的承载力；对抗震薄弱部位的判断和措施是否合理 |  |  |  |  |  |
| 四 | - 结构抗震计算 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本计算参数 | - 设防烈度、设计基本地震加速度、设计地震分组、场地类别正确；计算模型和主要荷载取值 |  |  |  |  |  |
| 2 | 计算结果的分析判断 | - 关键部位计算机输出结果的判断和不当结果的处理；人工计算的假定、公式和分项系数；设计说明、 施工图与计算结果相符的程度 |  |  |  |  |  |
| 五 | 各种结构抗震计算和构造应重点检查的内容 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 混凝土结构抗震计算和构造 | - 抗震等级 |  |  |  |  |  |
|  |  | 结构总地震剪力系数；关键部位框架梁柱和剪力墙的构造做法；带转换层、带加强层、错层、多塔和连体结构中，关键部位的构造做法 |  |  |  |  |  |
| 2 | 多层砌体结构抗震计算和构造 | 房屋总高度和层数应在规定的限值之内 |  |  |  |  |  |
|  |  | 关键墙段的抗震承载力应满足要求；构造柱、圈梁设置的数量、位置和构造做法；预制板的支承长度、楼板与墙体的连接构造 |  |  |  |  |  |
| 3 | 底部框架砌体结构抗震计算和构造 | 房屋总高度和层数、底部框架的层数应在规定的限值之内；上下楼层的侧向刚度比和墙体布置应符合规定 |  |  |  |  |  |
|  |  | 底部混凝土结构的抗震等级；托墙梁和过渡层的构造做法 |  |  |  |  |  |
| 4 | 钢结构抗震计算和构造 | 是否以12层为界区分计算和构造要求；钢框架-支撑结构中，框架承担的地震作用 |  |  |  |  |  |
|  |  | 关键部位构件的长细比和板件的宽厚比；梁柱节点的构造做法和柱脚构造 |  |  |  |  |  |
| 5 | 非结构的抗震构造 | 填充墙、女儿墙、隔墙和其他非结构构件与主体结构的拉结措施 |  |  |  |  |  |
|  |  | 设备管道在墙体和楼盖的洞口应有相应的加强措施 |  |  |  |  |  |
| 六 | 施工方面重点检查内容 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 抗震建筑地基处理和基础施工 | 检测方法、手段、数量和结果；检测结果总体评价的合理性；地基液化处理结果的可靠性 |  |  |  |  |  |
| 2 | - 抗震建筑上部结构的施工 | 混 凝 土 结 构 | 主要受力钢筋和箍筋的级别、种类、直径、根数和间距；混凝土试块留置、数量、养护条件等 |  |  |  |  |
|  |  | 砌 体 结 构 | 砂浆试块留置、数量、养护条件等；纵横墙交接处和转角处的留槎形式 |  |  |  |  |
|  |  |  | 构造柱、圈梁的施工；预制板的搁置长度、圆孔板堵孔情况 |  |  |  |  |
|  |  | 钢 结构 | 焊缝抽查数量和质量 |  |  |  |  |
| 七 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 村镇民居建筑抗震设防质量 | 抗震设防标准；建设场地的选择 |  |  |  |  |  |
|  |  | 墙体布置的规则性；房屋的整体性连接构造；房屋局部易损部位的构造 |  |  |  |  |  |
| 2 | 超限设计的建筑工程 | 是否符合《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》的要求 |  |  |  |  |  |
| 3 | 建筑工程材料 | 原材料检验（试验）报告及保管情况；各种材料的强度是否满足设计要求，是否符合抗震材料的最低强度要求 |  |  |  |  |  |
| 总评 |  | - 是否符合抗震设防标准 |  |  |  |  |  |
| 是否需要加固及其它建议 |  |  |  |  |  |  |  |

排查组成员签字：                            排查日期：

附件2：

建设工程抗震安全隐患自查汇总表

报送单位（盖章）：

| 序号 | 工程名称 | 工程地址 | （勘察/设计/施工）时间 、竣工时间 | 工程概况（主体结构形式、建筑面积、层数） | 是否达到工程 抗震设防要求 | 整改措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：按此格式自行制表打印报送