备案号：                                          DB

重庆市工程建设标准

DBJxx-xxx-2008

FJ型建筑主体施工专用防护架应用技术规程

Technical specification for application of shelter scaffold for main body of construction

（征求意见稿）

2008- xx-xx 发布                                   2008- xx-xx实施

重庆市建设委员会   发布

前    言

近年来FJ型建筑主体施工专用防护架在工程建设中的应用逐渐增多，大量工程实践证明该专用防护架具有技术先进、经济合理、安全适用等特点，对提高建筑工程的施工进度、施工质量，保障建筑工程的安全，降低建筑工程的综合造价等方面具有重要意义。

为提高该产品的应用技术水平，编制组进行了广泛的调查研究，在总结近年来国内施工专用防护架的工程实践经验，结合重庆市的地方特点并广泛征求意见的基础上，通过反复讨论、修改完善，最后邀请有关专家审查定稿，制定了本规程。

本规程的主要内容是：总则；术语；材料；设计计算；钢结构加工；施工；检查与验收；安全管理。

本规程由重庆市建设委员会负责管理，由重庆市建设技术发展中心负责解释（重庆市渝中区牛角沱上清寺路69号7楼，邮编：400015，电话：63601374，传真：63861277，网址：http://www.cqct.org.cn）。

本规程主编单位、参编单位、主要起草人和审查专家

主编单位：重庆市建设技术发展中心

参编单位：重庆第三建设有限责任公司

主要起草人：

审查专家：

目 次

1 总则……………………………………………………………………………1

2 术语、符号………………………………………………………………………2

2.1术语………………………………………………………………………2

2.2符号………………………………………………………………………3

3 材料……………………………………………………………………………5

3.1 钢结构件…………………………………………………………………5

3.2 架体钢管…………………………………………………………………5

3.3 钢管检查与验收…………………………………………………………5

3.4 扣件………………………………………………………………………7

3.5 防护架扣件验收…………………………………………………………7

3.6 脚手板……………………………………………………………………7

4 设计计算………………………………………………………………………8

4.1 构造………………………………………………………………………8

4.2 荷载………………………………………………………………………8

4.3 荷载效应组合……………………………………………………………9

4.4 设计计算………………………………………………………………10

5 钢结构加工……………………………………………………………………13

5.1 钢结构质量要求…………………………………………………………13

5.2 钢结构加工要求…………………………………………………………13

5.3 主要部件的要求…………………………………………………………14

5.4 外观要求………………………………………………………………14

5.5 油漆要求………………………………………………………………14

5.6 检验方法………………………………………………………………14

5.7检验规则…………………………………………………………………14

5.8 标志、包装、使用说明书、运输、贮存………………………………………15

6 施工…………………………………………………………………………16

6.1 准备工作………………………………………………………………16

6.2 防护架的安装……………………………………………………………16

6.3 防护架提升……………………………………………………………16

6.4 拆除……………………………………………………………………17
7 检查与验收……………………………………………………………………18

7.1 材料检查与验收 ………………………………………………………18

7.2 防护架检查与验收………………………………………………………18

7.3 维修保养………………………………………………………………18

8 安全管理………………………………………………………………………19

1 总  则

1.0.1  为提高FJ型建筑主体施工专用防护架的应用技术水平，做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于FJ型建筑主体施工专用防护架的设计、加工安装、验收、使用和拆除的质量控制与安全管理。

1.0.3  施工前,FJ型建筑主体施工专用防护架应根据本规程的规定编制专项施工方案。
1.0.4  FJ型建筑主体施工专用防护架的设计与施工，除应符合本规程的规定外，尚应符合国家和行业现行有关强制性标准的规定。

2 术语、符号

2.1  术 语

2.1.1 FJ型建筑主体施工专用防护架（以下简称防护架）

用于高层及超高层建筑主体施工时临边防护而分片设置的外防护脚手架。由架体、两套钢结构件及预埋件组成。架体为钢管扣件式单排脚手架，通过扣件与钢结构件连接，钢结构件与设置在建筑物上的预埋件连接，将防护架的自重及施工荷载传递到建筑物上。在使用过程中，采用起重设备为提升动力，每次向上提升一层并固定，建筑主体施工完毕后，用起重设备将防护架吊至地面并拆除。

2.1.2 防护架架体

防护架架体以单排钢管扣件式脚手架为主体，并沿架体高度方向对应楼层位置设置三道水平防护。

2.1.3 防护架高度
自立杆底部至顶部之间的垂直距离。

2.1.4 防护架长度

防护架纵向两端立杆轴线之间的距离。

2.1.5 防护架宽度
  　立杆轴线至墙面的垂直距离。

2.1.6 防护架片与片之间距离

相邻两片防护架架体端部之间的距离。

2.1.7 纵向水平杆步距
上下纵向水平杆轴线之间的距离。

2.1.8 立杆纵向跨距

同一片防护架相邻立杆轴线之间的距离。

2.1.9 防护层

防护架内起防护作用的铺板层或水平网。

2.1.10 防护架钢结构件

防护架中的桁架、三角臂、连墙件。

2.1.11 桁架

焊接定型的钢结构架，与架体连接，承受架体传递的自重和施工荷载。

2.1.12 三角臂

焊接定型的钢结构件，一端与桁架连接，另一端与建筑物上的预埋件连接。

2.1.13连墙件

焊接定型的钢结构件，一端连接在桁架上，另一端连接在建筑物结构的预埋件上，防止防护架向内、外倾覆。

2.1.14预埋件

由圆钢弯制成形，预先埋设在建筑结构中，将防护架的荷载传递到建筑结构上的金属件，环状部分伸出建筑物，其余部分埋设在建筑结构中。

2.2  符 号

2.2.1 荷载和荷载效应

M——弯矩设计值；

MGk——脚手板自重标准值产生的弯矩；

MQK——施工荷载标准值产生的弯矩；

MW——风荷载设计值产生的弯矩；

MWK——风荷载标准值产生的弯矩；

N——轴向力设计值；

NG1K——脚手架立杆承受的结构自重标准值产生的轴向力；

NG2K——构配件自重标准值产生的轴向力；

NL——连墙件轴向力设计值；

NLW——风荷载产生的连墙件轴向力设计值；

∑NQK——施工荷载标准值产生的轴向力总和；

R——纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值；

gk——每米立杆承受的结构自重标准值；

p——立杆基础底面处的平均压力；

r——挠度；

wk——风荷载标准值；

wo——基本风压；

σ——正应力。

2.2.2 材料性能和抗力

E——钢材的弹性模量；

R——扣件抗滑承载力设计值；

F——钢材的抗拉、抗压、抗弯强度设计值；

fg——地基承载力设计值；

fgk——地基承载力标准值；

[V]——容许挠度。

2.2.3几何参数

A——截面面积，基础底面面积；

An——挡风面积；

Aw——迎风面积；

HS——按稳定计算的搭设高度；

[H]——脚手架搭设高度限值（脚手架允许搭设高度）；

W——截面模量；

α——外伸长度，伸出长度；

αL——计算外伸长度；

φ,d——杆件直径，外径；

h——立杆步距；

i——截面回转半径。

3 材 料

3.1 钢结构件

3.1.1 桁架的弦杆材料宜选用20#钢；腹杆材料宜选用Q235-A级钢。

3.1.2 三角臂的底梁斜撑杆和竖杆、保险拉杆、所有钢结构件的板材材料宜选用Q235-A级钢。

3.1.3 连墙杆（包括水平拉杆、特殊拉杆）材料宜选用20#钢。

3.2架体钢管

3.2.1防护架架体钢管应采用现行国家标准《直流电焊钢管》GB/T 13793或《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3092中规定的3号普通钢管，其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700中Q235-A级钢的规定。

3.2.2 架体钢管的尺寸应按表3.2.2采用。

表3.2.2架体钢管尺寸

| 截面尺寸（mm） |  | 最大长度（mm） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 外径φ | 壁厚t | 横向水平杆 | 其它杆 |
| 48 | 3.5 | 2200 | 6500 |

3.3 钢管检查与验收

3.3.1 新钢管的检查应符合下列规定：
　　1 应有产品质量合格证。
　　2 应有质量检验报告，钢管材质检验方法应符合现行国家标准《金属拉伸试验方法》GB/T 228的有关规定，质量应符合本规程第3.2.1条的规定。
　　3 钢管表面应平直光滑，不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道。
　　4 钢管外径、壁厚、端面等的偏差，应符合本规程表3.3.1的规定。
　　5 钢管表面必须涂有防锈漆。
3.3.2 旧钢管的检查应符合下列规定：
　　1 表面锈蚀深度不得大于本规程表3.3.1序号3的规定。锈蚀检查应每年一次，检查时，应在锈蚀严重的钢管中随机抽取三根，在每根锈蚀最严重的部位横向截断取样检查，当壁厚锈蚀深度超过规定值时不得使用。
　　2 钢管弯曲变形不得大于本规程表3.3.1序号4的规定。

3.3.3 新、旧钢管上严禁打孔。

表3.3.1 构配件的允许偏差

| 序号 | 项目 | 允许偏差Δ （mm） | 示意图 | 检查 工具 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焊接钢管尺寸（mm） 外径 48 壁厚 3.5 | -0.5 -0.5 | —— | 游 标 卡 尺 |
| 2 | 钢管两端面切斜偏差 | 1.70 |  | 塞 尺 、 拐 角 尺 |
| 3 | 钢管外表面锈蚀深度 | ≤0.50 |  | 游 标 卡 尺 |
| 4 | 钢管弯曲 a、各种杆件钢管的端部弯曲 l≤1.5m | ≤5 |  | 钢 板 尺 |
|  | b、立杆钢管弯曲 3m＜l≤4m 4m＜l≤6.5m | ≤12 ≤20 |  |  |
|  | c、水平杆、斜杆的钢管弯曲 l≤6.5m | ≤30 |  |  |
| 5 | 冲压钢脚手板 a、板面挠曲 l≤4m l＞4m | ≤12 ≤16 | —— | 钢 板 尺 |
|  | b、板面扭曲（任一角翘起） | ≤5 |  |  |

3.4扣件

3.4.1防护架扣件应采用可锻铸铁制作的扣件，其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB 15831的规定；采用其它材料制作的扣件，应经试验证明其质量符合该标准的规定后方可使用。

3.5防护架扣件验收

3.5.1 脚手架采用的扣件，在螺栓拧紧力矩达65N·m时，不得发生破坏。

3.5.2 扣件的验收应符合下列规定：
1 新扣件应有生产许可证、法定检测单位的测试报告和产品质量合格证。对扣件

质量抽样检测时，应按现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB 15831执行。
2 旧扣件使用前应逐一进行质量检查，严禁使用有裂缝、变形等缺陷的扣件，出现

滑丝的螺栓必须更换。
3 新、旧扣件均应进行防锈处理。

3.6  脚手板

3.6.1 脚手板可采用钢、木、竹材料制作，每块质量不宜大于30kg。
3.6.2 冲压钢质脚手板的材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700中Q235－A级钢的规定，其质量与尺寸允许偏差应符合本规程表3.3.1的规定，并应有防滑措施。
3.6.3 木质脚手板应采用杉木或松木制作，其材质应符合现行国家标准《木结构设计规范》GBJ 5中Ⅱ级材质的规定。脚手板厚度不应小于50mm，两端应绑扎直径为4mm的镀锌钢丝箍两道。
3.6.4 竹质脚手板宜采用由毛竹或楠竹制作的竹串片板、竹笆板。

4 设计计算

4.1 构造

4.1.1三角臂与桁架的连接点应能承受架体全部垂直荷载和水平风荷载。

4.1.2三角臂与桁架的连接方式应保证每片防护架在提升状况下三角臂能绕桁架自由转动，工作状况下三角臂与桁架之间应采用可靠的定位装置防止三角臂转动。

4.1.3连墙件与桁架的连接位置应位于桁架上部并与建筑物上设置的预埋件高度一致。

4.1.4连墙件与桁架宜采用水平铰接的连接方式，使连墙件能水平转动。

4.1.5每一处连墙件应包括至少两套杆件，每一套杆件应能独立承受作用到架体上的全部倾覆荷载。

4.1.6每片防护架自桁架底部到顶部使用扣件连接的横钢管不得少于三道，其中位于桁架底部的一道应采用双钢管。

4.1.7铺板层应根据工作需要确定其设置位置，铺板层与建筑物之间的距离不得大于350mm。

4.1.8桁架与架体的连接应采用直角扣件，并将桁架上的连接杆作为架体纵向水平杆的节点，位于纵向水平杆的下方。

4.1.9架体底部横杆离建筑物的距离不得大于50mm。

4.1.10与三角臂及连墙件相连接的预埋件宜采用直径不小于12mm的圆钢，在建筑结构中的埋设长度不应小于其直径的35倍，以保证能将架体的全部荷载可靠的传递给建筑物。

4.1.11防护架应设置不少于两道水平防护层，其中最底部的一道应采用满铺脚手板，脚手板上面宜采用厚度不小于8mm的竹胶板满铺。

4.2荷载

4.2.1荷载分类：作用于防护架的荷载可分为永久荷载（恒荷载）与可变荷载（活荷载）。

4.2.2永久荷载（恒荷载）

1 钢结构件自重。
　  2防护架结构自重，包括立杆、纵向水平杆、横向水平杆、剪刀撑和扣件等的自重。
　  3 构、配件自重，包括脚手板、栏杆、挡脚板、安全网等防护设施的自重。

4.2.3可变荷载（活荷载）
1施工荷载，包括作业层上的人员、器具和材料的自重。
2 风荷载。

4.2.4荷载标准值
1 永久荷载标准值应符合下列规定：

1）钢结构件的自重标准值，应按其实际自重取值。

2)冲压钢脚手板、木脚手板与竹串片脚手板自重标准值，应按表4.2.4-1采用。

表4.2.4-1　脚手板自重标准值

| 类别 | 标准值（kN/m2） |
| --- | --- |
| 冲压钢脚手板 | 0.3 |
| 竹串片脚手板 | 0.35 |
| 木脚手板 | 0.35 |

3)栏杆与挡脚板自重标准值，应按表4.2.4－2采用。
表4.2.4-2　栏杆、挡脚板自重标准值

| 类别 | 标准值（kN/m2） |
| --- | --- |
| 栏杆、冲压钢脚手板挡板 | 0.11 |
| 栏杆、竹串片脚手板挡板 | 0.14 |
| 栏杆、木脚手板挡板 | 0.14 |

4）防护架上设置的安全设施（防护网等）所产生的荷载应按实际情况采用。
     2 作用于防护架上的水平风荷载标准值，按下式计算：
                                          （4.2.4）

式中   wk——风荷载标准值（kN/m2）；
　　  ——风压高度变化系数，按《建筑结构荷载规范》GBJ 9的规定采用；
　　  ——防护架风荷载体型系数，按本规程表4.2.4-3的规定采用；
　    ——基本风压（kN/m2），按《建筑结构荷载规范》GBJ 9的规定采用。
    3 防护架的风荷载体型系数，应按表4.2.4-3的规定采用。
                       表4.2.4-3　防护架的风荷载体型系数

| 背靠建筑物的状况 |  | 全封闭墙 | 敞开、框架和开洞墙 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防护架状况 | 全封闭、半封闭 |  |  |
|  | 敞开 |  |  |

注：1 值可将防护架视为桁架，按现行国家标准《建筑结构荷载规范》（GBJ 9）表6.3.1第32项和第36项的规定计算；

2 为挡风系数， 其中为挡风面积；为迎风面积。防护架架体为敞开式单脚手架的值宜按JGJ130-2001附录A表A－3采用。

4.3 荷载效应组合

4.3.1 设计防护架的承重构件时，应根据使用过程中可能出现的荷载取最不利组

合进行计算，荷载效应组合按表4.3.1采用。

表4.3.1  荷载效应组合

| 计算项目 | 荷载效应组合 |
| --- | --- |
| 纵、横向水平杆强度与变形 | 永久荷载+施工均布活荷载 |
| 桁架、三角臂、架体立杆稳定性 | 永久荷载+施工均布活荷载 |
|  | 永久荷载+0.85（施工均布活荷载+风荷载） |
| 三角臂、连墙件承载力 | 风荷载+3.0kN |

4.3.2 在基本风压不大于0.35kN/m2的地区，验算防护架架体立杆的稳定性，可不考虑风荷载作用。

4.4 设计计算

4.4.1 基本设计规定

1 防护架的承载能力应按概率极限状态设计法的要求，采用分项系数设计表达式进行下列设计计算：
　　  1）钢结构件包括桁架、三角臂的强度计算。

2）纵向、横向水平杆等受弯构件的强度和连接扣件的抗滑承载力计算。

3）桁架、立杆以及三角臂中的压杆稳定性计算。
　　  4）连墙件的强度、稳定性和连接销轴的强度计算。

5）桁架与连墙件、三角臂连接的耳板焊缝的强度计算。
    2 计算构件的强度、稳定性以及预埋件和关键焊缝强度时，应采用荷载效应基本组合的设计值。永久荷载分项系数应取1.2，可变荷载分项系数应取1.4。

3 防护架中的受弯构件，应根据正常使用极限状态的要求验算变形。验算构件变形时，应采用荷载短期效应组合的设计值。
    4 当纵向或横向水平杆的轴线对立杆轴线的偏心距不大于55mm时，立杆稳定性计算中可不考虑此偏心距的影响。
    5 钢材的强度设计值与弹性模量应按表4.4.1-1采用。

表4.4.1-1　钢材的强度设计值f与弹性模量E

| Q235钢抗拉、抗压和抗弯强度设计值f（N/mm2） | 205 |
| --- | --- |
| 弹性模量E（N/mm2） | 2.06×105 |

6 扣件、底座的承载力设计值应按表4.4.1-2采用。

表4.4.1-2　扣件、底座的承载力设计值

| 项目 | 承载力设计值kN |
| --- | --- |
| 双接扣件（抗滑） | 3.20 |
| 直角扣件、旋转扣件（抗滑） | 8.00 |
| 底座（抗压） | 40.00 |

注：扣件螺栓拧紧扭力矩值不应小于40N·m，且不应大于65N·m。
7 受弯构件的挠度不应超过表4.4.1-3中规定的容许值。

表4.4.1-3　受弯构件的挠度

| 构件类别 | 容许挠度[v] |
| --- | --- |
| 脚手板，纵横向水平杆 | l/150与10mm |
| 悬挑受弯杆件 | l/400 |

注：l——为受弯构件的跨度。
4.4.2 受压、受拉构件的长细比不应超过表4.4.2中规定的容许值。

表4.4.2　受压、受拉构件的容许长细比

| 构件类别 | 容许长细比 |
| --- | --- |
| 立杆（按单排架计算） | 230 |
| 剪刀撑中的压杆 | 250 |
| 拉杆 | 350 |

注： 计算λ时，立杆的计算长度按本规程（4.4.4-5）式计算但k值取1.00，本表中其它杆件的计算长度l0

按l0=μl=1.27l计算。

4.4.3 纵向水平杆、横向水平杆计算
1 纵向、横向水平杆的抗弯强度应按下式计算：
　　            σ=≤f                             （4.4.3-1）

式中  M——弯矩设计值，应按4.4.3-2式计算；
　  　W——截面模量，钢管的截面模量应按JGJ 130-2001附录B表B采用；
　　  f——钢材的抗弯强度设计值，应按表4.4.1-1采用。

2 纵向、横向水平杆弯矩设计值，应按下式计算：
　　    M=1.2MGk+1.4ΣMQk                               （4.4.3-2）

式中  MGk——脚手板自重标准值产生的弯矩；
　  　MQk——施工荷载标准值产生的弯矩。
    3 纵向、横向水平杆的挠度应符合下式规定：
　　    v≤[v]                                          （4.4.3-3）

式中  v——挠度；
　　[v]——容许挠度，应按表4.4.1-3采用。
    4 纵向或横向水平杆与立杆连接时，其扣件的抗滑承载力应符合下式规定：
　　     R≤Rc                                                                                  （4.4.3-4）
式中：R——纵向、横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值；
　 　Rc——扣件抗滑承载力设计值，应按表4.4.1-2采用。

4.4.4 桁架、三角臂及立杆计算
1 桁架、立杆以及三角臂中的压杆的稳定性应按下列公式计算：

不组合风荷载只考虑轴力作用时

(4.4.4-1)

组合风荷载按压弯构件计算时

（4.4.4-2）

式中  N——桁架、立杆以及三角臂中压杆计算段的轴向力设计值；应4.4.4-3、4式计算；

——轴心受压构件的稳定系数，根据长细比λ按JGJ130-2001附录C表C取值，当λ＞250时， =7320/λ2；

λ——长细比，λ=l0/i；

l0——计算长度，按第4.4.4.3条的规定计算；

i——截面的最小回转半径，钢管按JGJ130-2001附录B表B取值；

A——桁架、立杆以及三角臂中压杆的截面面积；钢管按JGJ130-2001附录B表B取值；

Mw——平面桁架、立杆以及三角臂中压杆计算段由风荷载设计值产生的

弯矩，按下式计算；

MW=0.85×1.4MWK=0.85×1.4wklah210

式中 MWK ——风载荷标准值产生的弯矩；

——风载荷标准值,应按4.2.4式计算；

la——立杆纵距；

h——立杆跨距；

f ——钢材的抗压强度设计值，按表4.4.1-1取值。

2  桁架、立杆以及三角臂中压杆计算段的轴向力设计值N，应按下列公式计算：
　　 不组合风荷载时：　　N=1.2（NG1k+NG2k）+1.4ΣNQk          （4.4.4-3）

组合风荷载时：  　　N=1.2（NG1k+NG2k）+0.85×1.4ΣNQk          （4.4.4-4）

式中  NG1k——防护架结构自重标准值产生的轴向力；
　　  NG2k——构配件自重标准值产生的轴向力；
　　 ΣNQk——施工荷载标准值产生的轴向力总和，内、外立杆可按一纵距（跨）内施

工荷载总和的1/2取值。
    3 桁架、立杆以及三角臂中压杆计算长度l0应按下式计算：

l0=kμh                                          （4.4.4-5）

式中  k——计算长度附加系数，其值取1.155；
　　  μ——考虑防护架整体稳定因素的平面桁架、单杆计算长度系数，按JGJ130-2001

表5.3.3取值。
4.4.5 连墙件的强度、稳定性和预埋件强度应按《钢结构设计规范》GBJ 17、《混凝土结构设计规范》GBJ 10等的规定计算。

连墙件的轴向力设计值Nl应按下式计算：

Nl= NLw+ N0   （kN）
式中   No——连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力（kN），取3；

Nlw—— 由风荷载产生的连墙件轴向力设计值，应按下式计算；

Nlw=1.4·wk·Aw                                                         （4.4.4-6）

式中  Aw——每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧面的迎风面积。

5  钢结构加工

5.1 钢结构质量要求

5.1.1 防护架钢结构件的基本参数应符合表5.1.1的规定。

表5.1.1  基本参数

| 序号 | 项目 | 单位 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 架体高度 | m | 三层半楼高，≤13.5 |
| 2 | 架体长度 | m | 直线架体≤6.0，折线架体≤8.0 |
| 3 | 架体离墙距离 | m | ≤1.3 |
| 4 | 架体重量 | t | 按0.25t/m×架体长度m，不大于起重设备相应幅度的额定起升重量 |
| 5 | 纵向水平杆步距 | m | ≤0.9 |
| 6 | 每片架体点位数 | 个 | 2 |
| 7 | 地锚环、拉环钢筋直径 | mm | ≥12 |
| 8 | 提升防护架的起重设备公称起重力矩值 | — | 不得小于40t.m，其额定起升重量的90%不得小于架体重量 |

5.1.2防护架钢结构件无论在提升和固定状态下均应具有承受各种规定载荷而不倾翻的能力。

5.1.3 防护架钢结构件应具有足够的强度、刚度和稳定性，最大应力≤170Mpa。

5.1.4 防护架钢结构件在环境温度为-20℃～50℃条件下应能正常工作。如要求超出此温度范围工作，用户应与制造厂协商解决。

5.2   钢结构加工要求

5.2.1防护架钢结构件应按经规定程序批准的产品图样和技术文件加工制造。

5.2.2 用于制造防护架的材料，应有材料生产厂的出厂合格证并符合《起重机设计规范》GB 3811中有关材料的规定。无出厂合格证者，应取样试验，其化学成分、机械性能应符合有关材料的标准。

5.2.3手工焊接用焊条，应符合《碳钢焊条》GB 5117的规定，选择焊条型号应与结构与构件的材料强度以及焊缝所受作用的类型相适应。

5.2.4自动焊与半自动焊用的焊丝，应符合《焊接用钢丝》GB 1300的规定，焊丝和焊剂的选配应与主体材料的强度相适应。

5.2.5焊接接头型式应符合《碳钢焊条》GB 5117的规定。

5.2.6焊接件在焊接前，应除锈除油。

5.2.7外露并需拆卸的销轴、垫圈等连接件表面，应镀锌、钝化、发蓝、磷化处理或进行其他表面防锈处理。

5.2.8钢结构涂漆前应除油除锈。

5.3 主要部件的要求

5.3.1 桁架相邻两立杆的不平行度允差为8mm。

5.3.2 桁架的弯曲度不大于长度的1/750。

5.3.3 桁架与三角臂、拉杆安装连接后应转动灵活、限位准确、可靠。

5.3.4 三角臂应保证两转销中心的直线度不大于2.6mm。

5.4 外观要求

5.4.1 焊缝应饱满、美观、平整、不得有漏痕、裂纹、弧坑、气孔、夹渣、烧穿、咬肉等缺陷。

5.4.2 焊渣、灰渣应清除干净。

5.5 油漆要求

5.5.1 油漆应均匀、平整、色彩一致，有光泽。

5.5.2 油漆表面应干透，不粘手，附着力强，富有弹性。

5.5.3油漆不得有皱皮、脱皮、漏漆、流痕、气泡。

5.6  检验方法

5.6.1 外观及表面处理用目测检查，应符合5.2.7条和第5.4节、第5.5节的规定。

5.6.2 按表5.1.1的序号1、2、3、4、5的参数搭设1榀防护架，检查其主要部件，桁架应符合第5.3.1条、第5.3.2条的规定，三角臂、连墙件应符合第5.3.3条、第5.3.4条的规定。

5.6.3 按表5.1.1的1、2、3、4的参数搭设1榀防护架，在其上施加3.75KN/m2的均布荷载，检查其最大应力，应符合5.1.3条的规定。

5.7检验规则

5.7.1 钢结构须经质检部门检验合格，并附合格证后方可出厂。

5.7.2 钢结构检验分出厂检验和型式检验。

5.7.3 出厂检验应100%进行，检验项目为表5.7.3中的序号1、2、3项，出厂检验要求和检验方法按表5.7.3进行。

表5.7.3  检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 要求条款 | 检验方法款 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观及表面处理 | 5.2.7 | 5.6.1 | ★ | ★ |
| 2 | 主要部件 | 5.3.1～5.3.4 | 5.6.2 | ★ | ★ |
| 3 | 荷载试验 |  | 5.6.3 |  | ★ |

注：“★”为必检项目。

5.7.4 有下列情况之一时，应进行型式检验：

1新产品鉴定时。

2老产品在结构、材料、工艺等方面有重大改变，可能影响产品性能时。

3产品经长期停产后，恢复生产时。

4正常生产时，每三年检验一次。

5 国家监督部门提出要求时。

5.7.5 在进行型式检验时，受检防护架的总数应不少于5片，随机抽检其中不少于一片。

5.7.6 全部检验项目均合格，则判该批产品合格。如出现不合格项，允许再双倍抽样对该项目进行复检，若复检后该项目仍不合格，则判该批产品不合格。

5.8 标志、包装、使用说明书、运输、贮存

5.8.1 应在产品明显部位处，放置商标和防腐蚀的产品标牌，并应标明下列内容：

1 产品的名称、厂址。

2 产品主要性能参数。

3 产品出厂编号。

4 产品制造日期。

5 执行标准号。

5.8.2 防护架钢结构件的销轴应妥善包装。在向用户供应防护架钢结构件时，应由制造厂配套供应下列物件：

1 按定货合同规定的其他附属设备装置。

2产品的合格证明书、产品使用说明书，以及现场安装、维修等应具备的图纸资料、随机备件、易损件图册、合同规定的安装、维修、保养所必须的随机专用工具及其一览表。

5.8.3 防护架钢结构件使用说明书的编写应符合《工业产品使用说明书》GB 9969.1的规定。

5.8.4 防护架钢结构件的运输，应符合铁路、公路、水路等交通运输的规定。防护架钢结构件应置于通风、干燥的环境中贮存。

6 施 工

6.1  准备工作

6.1.1负责进行防护架安装与拆卸作业单位的技术负责人应按防护架专项施工组织设计方案的要求，向全体安装、拆卸作业人员进行技术交底。

6.1.2 应按本规程第3.3节～第3.6节的规定对钢管、扣件、脚手板等材料进行检查验收，合格的材料应按品种、规格分类堆放整齐，并按要求进行油漆防腐。不合格的产品不得使用。

6.1.3 从事防护架安装、拆卸作业人员必须经过专业培训合格，并持证上岗作业。

6.1.4 应根据施工组织设计的要求，按照本规程第4.1.10条的规定在建筑结构上设置预埋件。

6.2  防护架的安装

6.2.1 当用于结构异型等工程施工，防护架的安装必须处悬空作业时，应首先搭设安装平台(辅助架)。

6.2.2 防护架必须配合施工进度搭设，一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步。
6.2.3 每搭完一步架后，应校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度。
6.2.4 桁架安装宜在起重设备辅助下进行。安装在建筑物长肢剪力墙的防护架最大长度不超过4米，桁架安装位置距离防护架端头不大于40cm；短肢剪力墙上的防护架桁架应保证提升时工人站在建筑物内或相邻架体上可以方便地操作三角臂、连墙杆。

6.2.5 同一片防护架的相邻立杆的对接扣件应交错布置：在高度方向错开的距离不宜小于500mm；各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。
6.2.6 纵向水平杆必须通长设置，严禁搭接或绑接。

6.2.7 当防护架施工操作层高出辅助架二步时，应搭设临时连墙件，防护架验收合格方可拆除。
6.2.8 剪刀撑应随立杆同步搭设。

6.2.9 螺栓拧紧扭力矩不应小于40N·m，且不应大于65N·m。
6.2.10 在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm。
6.2.11 对接扣件开口应朝上或朝向建筑物。
6.2.12 各杆件端头伸出扣件盖板边缘长度不应小于100mm。
                               6.3  防护架提升

6.3.1 起重设备提升防护架应使用经检验合格的钢丝绳作为提升索具。

6.3.2 钢丝绳直径应不小于13mm。

6.3.3 钢丝绳与防护架的连接点应在桁架的顶部连接横杆处，连接处不得有尖锐凸角等。

6.3.4 提升钢丝绳的长度必须保证所提升的防护架始终处于整体水平状态。

6.3.5 提升速度应采用慢速。

6.3.6 在防护架提升期间（包括从准备提升到提升就位、交付使用之前），严禁作业班组以外的其他人员临边作业，以免出现垂直交叉作业发生坠物、坠人或打击事故。

6.3.7 每片架体分别与建筑物直接连接，单独组成一体；严禁在提升钢丝绳受力前擅自拆除连墙件。在施工过程中，无论提升、下降拆除架体，在提升钢丝绳未受力前，严禁拆除与结构连结的连墙件。

6.3.8 第一次提升前必须在钢丝绳收紧受力后才能拆除连墙杆件和与辅助架相连接的扣件，严禁非持证人员指挥防护架提升。指挥工、操作工应统一指挥、协调一致，不得缺岗。

6.3.9 提升时必须按照“提升一片、立即完善、封蔽一片” 的原则组织提升，严禁提前拆除两片以上的架体、分片处连接杆、立面及底部封蔽设施。

6.3.10 桁架连接横杆与大横杆的连接扣件必须在第一次提升完毕后立即进行检查，确保紧固；所有连接扣件在防护架提升六层后必须再次逐一紧固。

6.4 拆除
6.4.1 拆除防护架的准备工作应符合下列规定：

1 应全面检查防护架的扣件连接、连墙件、桁架、三角臂等是否符合构造要求。
2 应根据检查结果补充完善施工组织设计中的拆除顺序和措施，经主管部门批准后

方可实施。
3 应由拆卸作业单位的技术负责人对拆除作业方案进行技术交底。

4 应清除防护架上杂物及地面障碍物。

6.4.2 拆除防护架时，应符合下列规定：

1 用起重设备将防护架整体吊运到地面之后再对防护架解体拆除。

2 严禁抛掷各构配件。
3 拆除的构配件应按品种、规格码堆存放。

7 检查验收

7.1材料检查与验收

7.1.1 架体钢结构的检查应符合第5.1节的规定。

7.1.2 钢管的检查应符合第3.3节的规定。

7.1.3 扣件的检查应符合第3.5节的规定。

7.1.4 脚手板的检查应符合第3.6节的规定。

7.2 防护架检查与验收

7.2.1防护架应在下列阶段进行检查与验收：

1 安装完毕后作业层上施加荷载前。

2 达到设计高度后。

3 遇有六级大风或大雨后；寒冷地区开冻后。

4 停止使用超过一个月后重新使用前。
7.2.2 进行防护架检查与验收时应根据下列技术文件：
    1 施工组织设计防护架专项施工方案及变更文件。
    2 技术交底文件。

7.2.3 防护架使用中，应定期检查下列项目：
1杆件的设置和连接，连墙件等的构造是否符合要求。
2扣件螺栓是否松动。
3安全防护措施是否符合要求。
4是否超载。

7.3 维修保养

7.3.1 当需要焊接或对已有的产品进行改制时，应由持有焊工合格证的技术熟练工人在具有钢结构加工经验的工程师的指导下完成，严禁无证上岗或随意操作。

7.3.2 工程完工后，应将产品还库进行维护保养，重新进行除锈和油漆，对已产生变形的部件进行校正和修复。

7.3.3 产品的设计使用年限是4年，使用两年后，在重新投入使用前，应搭设荷载试验台，对桁架、三角臂进行荷载试验，合格后方准予投入使用。

8 安全管理

8.0.1 防护架在搭设前必须根据工程状况，编制专项施工方案，并按规定报送审批；必须按审批的专项施工方案进行技术交底。

8.0.2 防护架搭设、升降人员必须按国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》GB 5036的规定，经考核合格后方可持证上岗。
8.0.3 搭设、拆除防护架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋，严禁酒后上岗作业。
8.0.4 防护架的材料质量与搭设质量，应按本规程第7章的规定进行检查验收，合格后方准使用。

8.0.5 当有六级及六级以上大风和雾、雨、雪天气时应停止防护架搭设与拆除作业。雨、雪后上架作业前应有防滑措施，并应扫除防护架上的积雪。
8.0.6 临街搭设防护架时，外侧应有防止坠物伤人的防护措施。

8.0.7 搭拆防护架时，地面应设围栏和警戒标志，并派专人看守，严禁非操作人员入内。

8.0.8在防护架使用期间，严禁拆除下列杆件或材料：
1 架体杆件。
2 连墙杆。

3 安全平网的连结绳（或镀锌铁丝），如确因工作需要临时拆除，事后应及时恢复。

8.0.9 作业层上的施工荷载应符合设计要求，严禁超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在防护架上。严禁在防护架悬挂起重设备。

8.0.10 防护架在使用期间应注意检查，发现杆件严重变形时应及时更换。
8.0.11在防护架上进行电、气焊作业时，必须有防火措施和专人看守。
8.0.12防护架应设置可靠的接地、避雷装置， 工地临时用电线路防护架上架设应按行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的有关规定执行。

8.0.13禁止任何人攀爬防护架，在防护架固定工况下，禁止任何建筑机具和设备附着防护架。

8.0.14防护架在使用中应派专人进行定期和不定期的巡回检查，对不符合操作规程的行为和存在的安全隐患提出整改意见，限期整改。