装饰抹灰工程检验批质量验收记录     GB50210-2001装饰4.3  第    页 共     页

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
| 主控项目 | 质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设） 单位验收记录 |  |  |
|  | 1 | 抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净，拼音洒水润湿。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 装饰抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求。水泥的凝结时间和安定性复试应合格。砂浆的配合比应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35mm时，应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰，应采取防止开裂的加强措施，当采用加强网时，加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 各抹灰层之间及抹灰层与基层之间必须粘结牢固，抹灰层应无脱层、空鼓和裂缝。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 水刷石表面应石粒清晰、分部均匀、紧密平整、色泽一致，应无掉粒和接槎痕迹。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 斩假石表面跺纹应均匀顺直、深浅一致，应无漏剁处；阳角处应横剁并留出宽窄一致的不剁边条，棱角应无损坏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 干粘石表面应色泽一致、不露浆、不漏粘，石粒应粘结牢固、分布均匀，阳角处应无明显黑边。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 假面砖表面应平整、沟纹清晰、留缝整齐、色泽一致，应无掉角、脱皮、起砂等缺陷。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 装饰抹灰的分格条（缝）的设置应符合设计要求，宽度和深度应均匀，表面应平整光滑，棱角应整齐。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 有排水要求的部位应做滴水线（槽）。滴水线（槽）应整齐顺直，滴水线应内高外低，滴水槽的宽度和深度均不应小于10mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 允 许 偏 差 | 项 目 |  | 允许偏差（mm） |  |  |  |  | 实 测 值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水 刷石 | 斩 假石 |  | 干 粘石 | 假 面砖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 立面垂直度 |  | 5 | 4 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 表面平整度 |  | 3 | 3 |  | 5 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 阴阳角方正 |  | 3 | 3 |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分格条（缝）直线度 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 墙裙、勒脚上口直线度 |  | 3 | 3 |  | － | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果评定 |  | 项目专业质量检查员： 2 0 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  | 监理工程师： 2 0 年 月 日 （建设单位项目专业技术负责人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |