混凝土施工检验批质量验收记录

（GB50204-2002）表7.4                                           编号：010603001

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 | 混凝土 |  | 项目经理 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 验收部位 | 33#、21#北侧围墙砼垫层 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  | 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 |  |  |  |  |  | 专业工长 （施工员） |  |  |
| 分包单位 |  |  | / |  |  |  | 分包项目经理 | / | 施工班组长 |  | / |
| 质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  | 施工单位自检记录 |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 混凝土强 度及试件 取样留置 |  |  | （第7.4.1条） |  | 符合要求 |  |  |  |  |
|  | 2 | 抗渗混凝 土试件 |  |  | 应在浇筑地点随机取样，同一工程、同一配合比的混凝土，取样不应少于一次，留置组数可根据实际需要确定。 |  | / |  |  |  |  |
|  | 3 | 混凝土原材料每盘称量的偏差 （第7.4.3条） |  |  | 材料名称 | 允许偏差 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 水泥、渗合料 | ±2% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 粗、细骨料 | ±3% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 水、外加剂 | ±2% |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 混凝土运 输、浇筑 及间歇 |  |  | 全部时间不应超过混凝土的初凝时间，同一施工段的混凝土应连续浇筑，并应在底层混凝土初凝之前将上一层混凝土浇筑完毕，当底层混凝土初凝后浇筑上一层混凝土时，应按施工缝的要求进行处理。 （第7.4.4条） |  | 符合要求 |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 施工缝留置及处理 |  |  | 按设计要求和施工技术方案确定 （第7.4.5条） |  | 符合要求 |  |  |  |  |
|  | 2 | 后浇带 留置位置 |  |  | 按设计要求和施工技术方案确定，混凝土浇筑应按施工技术方案进行。 （第7.4.6条） |  | / |  |  |  |  |
|  | 3 | 养 护 |  |  | （第7.4.7条） |  | 符合要求 |  |  |  |  |
| 施工操作依据 |  |  |  |  |  |  | 完 整 |  |  |  |  |
| 质量检查记录 |  |  |  |  |  |  | 完 整 |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结 果 评 定 |  |  |  | 项目专业质量检查员： 项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |