方木和原木结构检验批质量验收记录

(GB50206-2002)表4.2                                          编号：020501001

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  | 方木与原木结构 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  | 花架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  | 木结构工程施工质量验收规范GB50206-2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长 (施工员) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  | / |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| 质 量 验 收 规 范 的 规 定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位自检记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 应根据木构件的受力情况，按表4.2.1规定的等级检查方木、板材及原木构件的木材缺陷限值。 (4.2.1条) |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 应按规定控制木构件的含水率。①原木或方木结构≯25%；②板材结构及受拉构件的连接板≯18%；③通风条件较差的木构件≯20%。 (4.2.2条) |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 木桁架、梁、柱制作的允许偏差 (4.3.5条) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项 目 |  |  |  |  | 允许偏差 (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 构件截 面尺寸 |  | 方木构件高度、宽度 板材厚度、宽度 原木构件梢径 |  | 3 2 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 结构长度 |  | 长度不大于15m 长度大于15m |  | ±10 ±15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 桁架高度 |  | 跨度不大于15m 跨度大于15m |  | ±10 ±15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 受压或 压弯构件 纵向弯曲 |  | 方木构件 原木构件 |  | L/500 L/200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 弦杆节点间距 |  |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 齿连接刻槽深度 |  |  |  | ±2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 支座节点受剪面 |  | 长 度 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 宽 度 | 方 木 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 原 木 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 螺栓中心间距 |  | 进 孔 处 |  | ±0.2d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 出孔处 | 垂直木纹 方 向 | ±0.5d且不大于4B/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 顺木纹方向 | ±1d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 钉进孔处的中心间距 |  |  |  | ±1d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 桁架起拱 |  |  |  | +20 -10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |