附件：

城市总体规划修编成果审查内容标准

为进一步规范城市总体规划修编成果审查工作，提高规划成果质量，根据建设部《城市规划编制办法》、《河北省城市总体规划编制办法补充规定》，现就城市总体规划修编成果审查内容制定如下标准：

一、城市总体规划修编成果要求

城市总体规划修编成果应当包括规划文本、图纸和附件三部分。

其中，附件中应当包括规划说明书、规划纲要技术审查会审查意见、规划公示意见和对意见落实情况的说明、省直有关部门意见和对意见落实情况的说明、市政府常务会议审议意见、市人大常委会审议意见、市政府对人大常委会审议意见的研究处理意见、规划修编大事记、规划编制单位内部技术审查会纪要，以及其它相关会议的记录文件。

规划文本、图纸和附件一律采用A4纸规格装订，规划图纸一律按照A3纸规格成图，并折叠成A4纸规格装订。规划强制性内容必须在文本中明确，并采用黑体字加下划线表示。

二、总体规划成果审查的主要内容

凡提请省规委会、政府常务会审议的城市总体规划，在完成规划成果的基础上，城市政府应当组织编写专门的汇报材料，并制作PPT（幻灯片）形式的多媒体汇报稿。设区市按照20分钟汇报时间准备，县级市按照15分钟准备。审查内容主要包括以下五个方面：

（一）城市发展需要解决的主要问题和城市定位

在简要总结现行城市总体规划的实施情况、分析城市发展现状、发展条件和发展趋势的基础上，提出规划修编重点解决的主要问题；确定城市发展战略、发展目标和城市性质，明确城市在区域中的地位和作用。

（二）市域城镇体系规划

1、明确市域城镇发展战略，分析城镇化发展现状，提出规划到2010年、2020年市域总人口、城镇人口和城镇化水平。

2、提出市域城镇体系规划结构，明确城镇的等级结构、职能结构和空间布局。

3、确定市域交通、通讯、能源、供水、排水、垃圾处理、防灾等重大基础设施网络以及重要的社会服务设施，提出区域基础设施共建、共享的基本原则。

4、提出市域空间管制原则和措施，明确划定禁止建设区、限制建设区、适宜建设区的范围。

5、县级市的城镇体系规划，还应当编制市域村庄空间布局规划专章，确定市域村庄发展的控制原则和措施，提出村庄空间布局调整和用地整合的意见，明确市域现状及规划调整后的村庄数量。

6、区别不同情况，有的城市还应当在市域城镇体系规划中增加重点地区发展规划的专章。

（三）中心城区规划

1、分析中心城区用地发展现状、发展条件和制约因素，确定城市的发展方向。

2、确定中心城区规划到2010年、2020年的城市人口和建设用地规模。

3、确定中心城区的总体布局结构，明确城市的功能分区。

4、确定城市各类用地的布局。其中，居住用地规划统一调整为居住用地和住房建设规划，要明确住房保障的基本原则和目标，分别提出2010年、2020年经济适用住房、廉租房和中小套型、中低价位普通商品住房的建设规模、居住人口和用地布局。提出城区内棚户区改造、旧住宅区改善的目标、措施和步骤。

5、确定中心城区公共设施规划布局，提出城市中心的位置和规模，统筹安排行政中心、文化体育中心、商业中心、科研教育中心等主要公共设施布局。

6、确定城市交通发展策略，明确城市道路网结构，提出主次干路和支路的路网密度、人均城市道路面积、万人拥有公交车数量等规划指标。明确城市主干路功能和城市对外交通联系。

7、编制城中村改造规划专章，明确城市建成区和规划建设用地范围内的城中村数量、村庄人口和建设用地规模，分别提出到2010年、2020年城中村改造的目标、措施和步骤。同时，提出城郊村转变的目标、措施和规划控制要求。

8、城市景观风貌规划，要确定城市整体景观风貌格局，明确城市特色建设目标、景观环境建设的主要内容，以及城市主要景观要素、景观节点的空间布局。

9、城市绿地系统规划。确定城市绿地系统总体格局，分别提出到2010年、2020年的城市绿化覆盖率、绿地率和人均公园绿地面积等规划指标。

10、历史文化名城城市，要编制历史文化名城保护规划专章，提出名城保护原则和目标，明确历史文化街区、历史建筑的保护范围和保护措施，并提出对地方传统文化保护的内容和要求。

11、环境保护规划，主要明确环境保护的总体目标，对2010年、2020年城市空气环境质量（二氧化硫、二氧化氮和可吸入颗粒物的浓度，全年达到和好于二级的天数）、水环境质量（集中式饮用水水源地水质达标率、河流市区段水质达标率）、废物处置（生活垃圾、工业固体废物和危险废物的处置）、污染控制（企业污染物排放标准、污水处理厂出水标准、重点污染企业搬迁改造）等分别提出规划目标和措施。

环境卫生设施规划，要说明环卫设施建设的现状，分别提出到2010年、2020年环卫设施规划的目标、建设内容、数量、规模和实施步骤。

12、城市防灾规划，要对城市抗震、消防、人防、防洪等分别提出规划的原则、目标和措施，明确到2010年、2020年主要防灾设施、避灾场所建设内容、数量、布局和有关要求。

13、规划人口达到50万人（含50万人）的大城市，必须编制城市地下空间开发利用规划专章，提出地下空间开发利用的原则和规划措施。

14、城市工程规划，要说明城市供水、排水、供电、电信、燃气、供热的发展现状，分别确定到2010年、2020年的发展目标，并明确各项工程规划的建设内容、数量、规模、布局和实施步骤。

其中，供水工程规划必须明确城市供水普及率和年人均综合用水量指标；排水工程规划要明确城市污水处理率和中水回用率；电信工程规划要明确固定电话和移动电话普及率；燃气工程规划要明确燃气普及率；供热工程规划要明确集中供热普及率。

（四）近期建设规划

近期建设规划期限统一到2010年。主要确定中心城区近期建设用地范围和用地布局，统筹考虑近期重要基础设施、公共服务设施、中低收入居民住房建设和生态环境保护。同时，按照省委、省政府提出的三年大变样基本目标，重点围绕改善环境质量、提高承载能力、改观居住条件、显现现代魅力、提升管理水平等5个方面，提出近期建设的目标、任务和措施。

（五）城市远景规划

城市远景规划展望到21世纪中叶。重点对中心城区远景发展目标、发展方向和空间布局结构做出意向安排，并原则确定城市远景发展的路网框架和城市建设用地空间增长边界。

三、工作要求

1、从2008年8月起，所有报批的城市总体规划成果，规划期限一律统一为2008至2020年。其中，规划现状基础数据均应采用2007年底统计部门公布的数据。

2、汇报稿应当做到思路清晰、重点突出、特色鲜明、文字简洁，并按要求控制在规定汇报时间内。