附件1

全省已达标生活垃圾处理场名单

| 序 号 | 所在 市县 | 垃圾处理场名称 | 设计 规模 | 投资 规模 | 省级评 估得分 | 无害化 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武汉市 | 二妃山垃圾处理厂 | 800 | 13900 | 87.3 | Ⅰ |
| 2 |  | 陈家冲垃圾处理场 | 2000 | 41000 | 85.7 | Ⅰ |
| 3 | 黄石市 | 西塞垃圾处理场 | 450 | 2000 | 73.3 | Ⅱ |
| 4 | 襄樊市 | 洪山头垃圾填埋场 | 630 | 2646.2 | 70.1 | Ⅱ |
| 5 | 宜昌市 | 黄家湾垃圾卫生填埋场 | 500 | 7852 | 77 | Ⅱ |
| 6 |  | 秭归县新城垃圾处理场 | 70 | 2271 | 84.3 | Ⅱ |
| 7 |  | 兴山县新城垃圾处理场 | 115 | 3314 | 86.8 | Ⅰ |
| 8 |  | 夷陵区三环湾垃圾处理场 | 232 | 4363 | 83.4 | Ⅱ |
| 9 |  | 宜都市吴家湾垃圾处理场 | 140 | 3263 | 77 | Ⅱ |
| 10 |  | 远安县生活垃圾卫生填埋场 | 150 | 3632 | 84.2 | Ⅱ |
| 11 | 荆门市 | 第二垃圾无害化处理场工程 | 500 | 10300 | 71.5 | Ⅱ |
| 12 | 恩施州 | 恩施市九岭岗垃圾处理场 | 200 | 1964 | 75.5 | Ⅱ |
| 13 |  | 利川市城区垃圾处理场 | 150 | 2400 | 82 | Ⅱ |
| 14 |  | 宣恩县垃圾处理场 | 70 | 1840 | 73.3 | Ⅱ |
| 15 |  | 来凤县垃圾处理场 | 100 | 1950 | 76.6 | Ⅱ |
| 16 |  | 鹤峰县垃圾处理场 | 90 | 2180 | 72.6 | Ⅱ |
| 17 |  | 建始县垃圾处理场 | 110 | 2306 | 76.1 | Ⅱ |
| 18 |  | 巴东县新城垃圾处理场 | 80 | 3813 | 82.6 | Ⅱ |
| 19 | 潜江市 | 城市生活垃圾处理工程 | 375 | 5700 | 77.4 | Ⅱ |

附件2

## 表1  生活垃圾填埋场基本情况

| 项 目 | 数量单位 | 内 容 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、填埋场概况 |  |  |  |
| 1.1 名称 |  |  |  |
| 1.2 地理位置 |  |  |  |
| 1.3填埋场占地面积 | 公顷 |  |  |
| 1.4 填埋区占地面积 | 公顷 |  |  |
| 1.5 设计填埋库容量 | 万立方米 |  |  |
| 2、填埋场运营 |  |  |  |
| 2.1 运营单位 |  |  |  |
| 2.2 运营单位法定代表人或负责人 |  |  |  |
| 2.3 运营单位联系人 |  |  |  |
| 2.4 运营单位通讯地址 |  |  |  |
| 2.5 电话 |  |  |  |
| 2.6 传真 |  |  |  |
| 2.7 电子信箱 |  |  |  |
| 3、填埋场管理 |  |  |  |
| 3.1 填埋场所有者 |  |  |  |
| 3.2 填埋场管理单位 |  |  |  |
| 3.3 管理单位法定代表人 |  |  |  |
| 3.4 管理单位联系人 |  |  |  |
| 3.5 管理单位通讯地址 |  |  |  |
| 3.6 电话 |  |  |  |
| 3.7 传真 |  |  |  |
| 3.8 电子信箱 |  |  |  |
| 4、填埋场设计 |  |  |  |
| 4.1 设计承担单位 |  |  |  |
| 4.2 设计承担单位资质类别和等级 |  |  |  |
| 4.3 设计承担单位项目负责人 |  |  |  |
| 5、填埋场建设 |  |  |  |
| 5.1 填埋场施工单位 |  |  |  |
| 5.2 施工承担单位资质类别和等级 |  |  |  |
| 5.3 施工单位项目负责人 |  |  |  |
| 5.4 施工起始时间 | 年、月 |  |  |
| 6、填埋场运行 |  |  |  |
| 6.1 正式启用时间 | 年、月 |  |  |
| 6.2 已填埋生活垃圾量 | 吨 |  |  |
| 6.3 剩余库容量 | 万立方米 |  |  |
| 7、填埋场底防渗系统 |  |  | 是垂直还是水平防渗？何种材料和结构？ |
| 8、渗沥液处理工艺 |  |  |  |
| 9、填埋气体收集利用方式 |  |  | 是否收集？如何利用？ |
| 10、专用压实机品牌、型号和数量 |  |  |  |
| 11、计量设备品牌和型号 |  |  |  |
| 12、平均运行成本 | 元/吨生活垃圾 |  |  |
| 13、平均处理总成本 | 元/吨生活垃圾 |  |  |

填表人签字：           运营单位负责人签字：              单位公章：

填表时间：

附件3

## 表2  垃圾填埋场无害化评价内容统计表

| 评价分项及 得分 | 评价子项 | 子项权重 | 子项水平 | 标准规定最高 扣分 | 建议扣分 | 子项得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 工程建设 得分： | 设计使用年限 | 0.01 | 10年以上 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 9年 | 40 | 20 |  |
|  |  |  | 8年 | 40 | 30 |  |
|  |  |  | 8年以下 | 100 | 100 |  |
|  | 选址 | 0.05 | 符合选址标准要求 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 不符合选址标准要求 | 100 | 100 |  |
|  | 防渗系统 | 0.30 | 采用厚度不小于1.5mm的HDPE膜作为主防渗层，并按有关标准和工程需要铺设地下水导流层、膜上膜下保护层等辅助层 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 采用天然粘土或改良土衬里防渗，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s，场底及四壁衬里厚度不小于2m | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 只采用垂直防渗措施 | 60 | 60 |  |
|  |  |  | 采用1mm及以下的HDPE膜或其它材料作为主防渗层 | 100 | 60 |  |
|  |  |  | 采用天然粘土作为主防渗层, 渗透系数满足大于1.0×10-7cm/s 厚度小于2m | 100 | 70 |  |
|  |  |  | 无防渗措施 | 100 | 100 |  |
|  | 渗沥液导排系统 | 0.08 | 场底铺设有连续的渗沥液导流层并具有完善的渗沥液收集系统 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 场底无连续的渗沥液导流层只有导流盲沟 | 30 | 30 |  |
|  |  |  | 无任何渗沥液导排、收集设施 | 100 | 100 |  |
|  | 雨污分流 | 0.02 | 设计具有雨污分流设施和功能且按此功能进行了管理 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 设计具有雨污分流设施和功能但未按此功能进行管理 | 100 | 100 |  |
|  |  |  | 无雨污分流设施和功能 | 100 | 100 |  |
|  | 填埋气体收集及处理 | 0.05 | 按规范要求设置了气体机械导排设施，填埋气体导出后集中燃烧或利用 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 设置了气体机械导排设施，填埋气体导出后直接排空 | 60 | 60 |  |
|  |  |  | 设置了气体自然导排设施，填埋气体导出后直接排空 |  | 70 |  |
|  |  |  | 未采取措施控制填埋气体 | 100 | 100 |  |
|  | 监测井 | 0.01 | 布设五点监测井，地下水流向上游30~50m处设本底井一眼；填埋场两旁各30~50m处设污染扩散井两眼；填埋场地下水流向下游30m处、50m处各一眼污染监视井 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 无上游监测井 | 70 | 50 |  |
|  |  |  | 只有下游有2眼监测井 | 70 | 60 |  |
|  |  |  | 只有下游有1眼监测井 |  | 70 |  |
|  |  |  | 未设置监测井 | 100 | 100 |  |
|  | 设备配置 | 0.03 | 机械设备按标准要求配套齐全,并有垃圾压实机 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 有垃圾压实机, 但其它机械设备配套不齐全 |  | 40 |  |
|  |  |  | 其它机械设备配套齐全, 但无垃圾压实机 | 50 | 50 |  |
|  |  |  | 其它机械设备配套不齐全, 也无垃圾压实机 | 100 | 100 |  |
| B 运行管理 得分： | 进场垃圾检验 | 0.01 | 有垃圾检验措施，能有效控制有害垃圾进场 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 无检验措施, 但未发现有害垃圾进场 |  | 20 |  |
|  |  |  | 无检验措施, 且未能有效控制有害垃圾进场 | 100 | 100 |  |
|  | 称重计量 | 0.02 | 有称重计量设施，统计纪录资料完整 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 有称重计量设施，统计纪录资料不全(无每辆车的纪录或无月总量统计或有漏计) | 50 | 50 |  |
|  |  |  | 无称重计量 | 100 | 100 |  |
|  | 分单元填埋 | 0.03 | 场内分区、分单元作业，未填埋区和作业单元雨水进行单独导排 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 只有分区, 未分单元, 填埋分区内雨水、污水混合 |  | 80 |  |
|  |  |  | 未分作业区和单元，雨水、污水混合 | 100 | 100 |  |
|  | 垃圾摊铺压实 | 0.03 | 使用专用压实机械, 按标准分层摊铺、压实 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 用专用压实机械, 但未分层压实 | 30 | 30 |  |
|  |  |  | 用普通推土机进行分层压实 |  | 30 |  |
|  |  |  | 用普通推土机压实, 但未进行分层压实 | 90 | 60 |  |
|  |  |  | 未用任何机械压实 |  | 100 |  |
|  | 每日覆盖 | 0.02 | 做到每日覆盖 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 未做到每日覆盖 | 100 | 100 |  |
|  | 垃圾堆体 | 0.02 | 堆体边坡不大于1:3, 终场边坡及时覆盖 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 堆体边坡不大于1:3, 终场边坡未及时覆盖 |  | 30 |  |
|  |  |  | 堆体边坡大于1:3, 终场边坡及时覆盖 |  | 30 |  |
|  |  |  | 堆体边坡大于1:3, 终场边坡未及时覆盖 | 100 | 100 |  |
|  | 场区消杀 | 0.01 | 有消杀（蚊、蝇、鼠等）措施且效果良好 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 有消杀措施但效果不好 |  | 50 |  |
|  |  |  | 无消杀（蚊、蝇、鼠等）措施 | 100 | 100 |  |
|  | 飘扬物 污染控制 | 0.03 | 有防飞散设施及措施,并管理良好,周围无飘扬物 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 有防飞散设施及措施，但效果不好 | 50 | 50 |  |
|  |  |  | 无防飞散设施及措施，防护范围内存在飘扬物 | 100 | 100 |  |
|  | 运行管理 | 0.02 | 有运行作业手册及设备操作维护保养手册,规章制度、岗位职责健全；场内标识齐全、规范 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 规章制度不健全；但场内标识齐全、规范 |  | 30 |  |
|  |  |  | 规章制度不健全；且标识不齐全、不规范 | 100 | 100 |  |
|  | 渗沥液处理 | 0.10 | 渗沥液处理后出水监测数据全部达标或进入城市污水厂处理 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 渗沥液处理后出水监测不达标次数占总监测次数的比例小于20%。 | 40 | 30 |  |
|  |  |  | 处理后出水监测不达标次数占20%以上 | 80 | 60 |  |
|  |  |  | 简易处理，出水基本不能达标 | 80 | 80 |  |
|  |  |  | 渗沥液未经处理，直接排入水体 | 100 | 100 |  |
|  | 环境监测 | 0.02 | 配备较完善的环境监测设备，能定期对大气、渗沥液、地下水、地表水及噪声等项目的主要指标进行监测，能提供连续、完整、准确的监测资料和报告 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 能监测主要污染指标，但不能按标准定期进行 | 50 | 50 |  |
|  |  |  | 能监测个别污染指标 |  | 80 |  |
|  |  |  | 未采取任何监测措施 | 100 | 100 |  |
|  | 环境影响 | 0.06 | 所有排放指标监测数据均达标（包括自测和权威部门监测） | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 排放指标监测数据达标率大于50%小于100%（或监测数据高于本底值的参数小于50%） | 50 | 50 |  |
|  |  |  | 排放指标监测数据达标率小于50%（或监测数据高于本底值的参数大于50%） | 100 | 100 |  |
|  | 安全管理 | 0.03 | 安全设施配备齐全，安全制度健全，从未发生过安全事故 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 安全设施配备不齐全，安全制度不健全，未发生过安全事故 | 50 | 50 |  |
|  |  |  | 曾发生过安全事故或存在安全事故隐患 | 100 | 100 |  |
|  | 资料 | 0.05 | 资料齐全、正规 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 资料不齐全、但关键资料不缺（如设计资料、地质资料等） |  | 40 |  |
|  |  |  | 资料不齐全、不正规，缺少一些关键资料 | 100 | 100 |  |

注:

- 雨污分流：阻止填埋区汇水面积内的雨水进入填埋垃圾体的方法和措施。

- 场区消杀：垃圾填埋场内进行的杀灭老鼠、苍蝇、蚊虫等有害动物和昆虫的过程和措施。

- 飘扬物： 指从垃圾填埋场中被风刮起、飘扬在场区或周围空中的塑料袋、废纸等轻物质。

附件4

## 表3  生活垃圾填埋场无害化处理检查评定报告

| 填埋场名称 |  |  |  | 地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营单位法定代表人或负责人 |  |  |  |  | 职务/职称 |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 移动电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 电子信箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评定等级 |  |  |  | 是否有争议 |  |  |  |
| 评定等级的主要理由（设计、设施、设备、运行管理等方面）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在主要问题和争议： |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查组长签名 |  |  |  | 检查时间 |  |  |  |
| 检查组成员签名 |  |  |  |  |  |  |  |