附录3

斜坡维修工程的内容与方法

| 维修项目 | 维修内容与方法 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 地面排水系统(如排水渠及排水井) | (1)清除堆物、堆草和其他障碍物； (2)使用水泥或(软质)防水填料修理小裂缝； (3)重修严重破裂的排水渠。 | (1)工程可能涉及场地以外的排水系统，以防泥石阻塞； (2)如大树根已损毁排水渠，可适当地除去影响水渠的根，但小心不要危害树的稳定性。另一方法是将排水渠移开。 |
| 疏水孔和地面排水管 | (1)清除疏水孔和排水管出水部位的阻塞物 (如堆草和泥石) (2)用竿探查较深的阻塞物。 | 在斜坡上，不宜用排水管，因为水管容易淤塞。现存的排水管，若发现漏水或严重淤塞，应改用排水渠。 |
| (硬质)斜坡护面(如灰泥和喷浆混凝土) | (1)清除堆草； (2)修补出现裂缝或剥落的部位； (3)修补受侵蚀的部分； (4)更换与泥土剥落的斜坡护面。 | (1)出现裂缝的(硬质)斜坡护面，应予修补，做法是沿着裂缝开挖一槽，并以类似的斜坡护面物料或软性防水材料填补； (2)如果大树的根已损毁护面，护面应予更换，并装植树圈。 |
| 植物护面 | (1)用压实的泥土修复侵蚀部位，然后再重新种植； (2)在植物已枯萎的地方重新种植。 | 浅层侵蚀如不影响现有地面排水渠的性能，只须把受侵蚀部分削去，无需回填。 |
| 岩坡及孤石 | (1)封密张开的节理或在局部地方加上护面，以防止雨水渗入； (2)清除疏松的碎石； (3)清除堆草。 | 应除去导致岩石节理扩张的树根。 |
| 结构性护面 | (1)修理砌石墙表面受损的灰泥接缝； (2)修复已破裂和剥落的混凝土表层，并更换接缝上损坏的填料和防水填料。 | 墙出现持续的损毁情况时 (例如不断扩展的裂缝)，应向负责工程维修检查的工程师报告。 |
| 注：为维修工程提供安全及有效的通道非常重要。 |  |  |