附件二：   建筑安装工程计价程序

根据建设部第107号部令《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》的规定,发包与承包价的计算方法分为工料单价法和综合单价法,程序为：

一.工料单价法计价程序

工料单价法是以分部分项工程量乘以单价后的合计为直接工程费，直接工程费以人工、材料、机械的消耗量及其相应价格确定。直接工程费汇总后另加间接费、利润、税金生成工程发承包价，其计算程序分为三种：

1、以直接费为计算基础

| 序 号 | 费 用 项 目 | 计 算 方 法 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直接工程费 | 按预算表 |  |
| 2 | 措施费 | 按规定标准计算 |  |
| 3 | 小计 | ⑴+⑵ |  |
| 4 | 间接费 | ⑶×相应费率 |  |
| 5 | 利润 | （⑶＋(4)）×相应利润率 |  |
| 6 | 合计 | ⑶+⑷+⑸ |  |
| 7 | 含税造价 | ⑹×(1+相应税率) |  |

2、以人工费和机械费为计算基础

| 序 号 | 费 用 项 目 | 计 算 方 法 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直接工程费 | 按预算表 |  |
| 2 | 其中人工费和机械费 | 按预算表 |  |
| 3 | 措施费 | 按规定标准计算 |  |
| 4 | 其中人工费和机械费 | 按规定标准计算 |  |
| 5 | 小计 | ⑴+⑶ |  |
| 6 | 人工费和机械费小计 | ⑵+⑷ |  |
| 7 | 间接费 | ⑹×相应费率 |  |
| 8 | 利润 | ⑹×相应利润率 |  |
| 9 | 合计 | ⑸+⑺+⑻ |  |
| 10 | 含税造价 | ⑼×(1+相应税率) |  |

3、以人工费为计算基础

| 序 号 | 费 用 项 目 | 计 算 方 法 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直接工程费 | 按预算表 |  |
| 2 | 直接工程费中人工费 | 按预算表 |  |
| 3 | 措施费 | 按规定标准计算 |  |
| 4 | 措施费中人工费 | 按规定标准计算 |  |
| 5 | 小计 | ⑴+⑶ |  |
| 6 | 人工费小计 | ⑵+⑷ |  |
| 7 | 间接费 | ⑹×相应费率 |  |
| 8 | 利润 | ⑹×相应利润率 |  |
| 9 | 合计 | ⑸+⑺+⑻ |  |
| 10 | 含税造价 | ⑼×(1+相应税率) |  |

二．综合单价法计价程序

综合单价法是分部分项工程单价为全费用单价，全费用单价经综合计算后生成，其内容包括直接工程费、间接费、利润和税金（措施费也可按此方法生成全费用价格）。

各分项工程量乘以综合单价的合价汇总后，生成工程发承包价。

由于各分部分项工程中的人工、材料、机械含量的比例不同，各分项工程可根据其材料费占人工费、材料费、机械费合计的比例（以字母“C”代表该项比值）在以下三种计算程序中选择一种计算其综合单价。

（一）当C >C0（C0为本地区原费用定额测算所选典型工程材料费占人工费、材料费、和机械费合计的比例）时，可采用以人工费、材料费、机械费合计为基数计算该分项的间接费和利润。

以直接费为计算基础

| （二）当C <C0值的下限时，可采用以人工费和机械费合计为基数计算该分项的间接费和利润。 序 号 | 费 用 项 目 | 计 算 方 法 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分项直接工程费 | 人工费+材料费+机械费 |  |
| 2 | 间接费 | ⑴×相应费率 |  |
| 3 | 利润 | （⑴＋(2)）×相应利润率 |  |
| 4 | 合计 | ⑴+⑵+⑶ |  |
| 5 | 含税造价 | ⑷×(1+相应税率) |  |

以人工费和机械费为计算基础

| 序 号 | 费 用 项 目 | 计 算 方 法 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分项直接工程费 | 人工费+材料费+机械费 |  |
| 2 | 其中人工费和机械费 | 人工费+机械费 |  |
| 3 | 间接费 | ⑵×相应费率 |  |
| 4 | 利润 | ⑵×相应利润率 |  |
| 5 | 合计 | ⑴+⑶+⑷ |  |
| 6 | 含税造价 | ⑸×(1+相应税率) |  |

（三）如该分项的直接费仅为人工费，无材料费和机械费时，可采用以人工费为基数计算该分项的间接费和利润。

以人工费为计算基础

| 序 号 | 费 用 项 目 | 计 算 方 法 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分项直接工程费 | 人工费+材料费+机械费 |  |
| 2 | 直接工程费中人工费 | 人工费 |  |
| 3 | 间接费 | ⑵×相应费率 |  |
| 4 | 利润 | ⑵×相应利润率 |  |
| 5 | 合计 | ⑴+⑶+⑷ |  |
| 6 | 含税造价 | ⑸×(1+相应税率) |  |